ICS  13.220.20

CCS  C 81

团      体      标      准

T/CFPA XXX-XXXX

消防员体域通信装置接口标准

Interface standard of body area communication device for firefighter

中国消防协会  发布

XXXX-XX -XX发布

XXXX-XX -XX实施

（征求意见稿）

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 消防员体域通信装置与感知设备的传输要求	2

6 消防员体域通信装置与后端平台的传输要求	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由XXXX提出。

本文件由中国消防协会团体标准管理部归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

消防员体域通信装置接口标准

- 范围

本文件规定了消防员体域通信装置的基本要求、消防员体域通信装置与感知设备的传输要求和消防员体域通信装置与后端平台的传输要求。

本文件适用于消防员体域通信装置或者具有相同通信功能的装置数据接口的设计和应用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 25113-2010 移动消防指挥中心通用技术要求

- 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

- 消防员体域通信装置 body area communication device for firefighter

就是以消防员为中心（与消防员距离范围2米内），采用无线通信方式采集现场环境、生命体征、图像等感知设备的信息，并将信息传输至后端平台（消防指挥中心）的装置。

- 消防指挥中心 fire command center

消防指挥中心是具有消防通信、指挥调度、情报信息支持等功能场所。

注：消防指挥中心包括GB/T 25113-2010中定义的消防通信指挥中心和移动消防指挥中心等。

- 收缩压 systolic blood pressure

是当人的心脏收缩时，动脉内的压力上升，心脏收缩的中期，动脉内压力最高，此时血液对血管内壁的压力称为收缩压，亦称高压。

- 舒张压 diastolic blood pressure

当人的心脏舒张时，动脉血管弹性回缩时，产生的压力称为舒张压，亦称低压。

- 基本要求

  - 现场感知与传输功能应满足如下要求：

- 采集和传输现场温度、湿度、有毒气体浓、易燃易爆气体浓度等环境参数；

- 采集和传输消防员心跳、体温等基本体征数据；

- 采集和传输空气呼吸器气瓶压力数据；

- 在现场环境参数、消防员基本体征数据、空气呼吸器气瓶压力参数达到危险警戒值时或出现异常时，可将告警信号传至消防指挥中心。

  - 消防员体域通信装置应支持蓝牙、WiFi、ZigBee、LoRa等至少一种协议与现场环境、生命体征等传感设备通信，采集各类传感设备信息，宜优先采用蓝牙和WiFi协议。

  - 消防员体域通信装置应至少支持公众移动通信网络、无线通信专网、WiFi、Mesh等至少一种协议与消防指挥中心进行通信，宜优先采用公众移动通信网络协议。

  - 消防员体域通信装置应具有唯一性编码。

  - 消防员体域通信装置与各类传感设备的数据传输协议应遵循第5章的规定。

  - 消防员体域通信装置与消防指挥中心的数据传输协议应遵循第6章的规定，应支持TCP/IP协议。

  - 消防员体域通信装置开机组网时间不应大于3 min，脱网自动重连时间不应大于5 s。

  - 消防员体域通信装置应支持手动重连方式。

- 消防员体域通信装置与感知设备的传输要求

  - 本章仅规定应用层的传输要求，不依赖于所选用的传输网络，在传输层已经建立的基础上，应用层协议与具体传输网络无关，体现通信介质无关性。

  - 本章规定的传输要求不限制消防员体域通信装置扩展其他的信息内容，扩展内容不应与本部分所使用的或保留的协议相冲突。

  - 应用层协议每条上传信息长度不宜大于20个字节，数据包结构和定义见表1。

表1 数据包结构和定义

| 起始字节 | 字段 | 长度（字节） | 序列数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令头 | 2 | 由2个字节@@ |
| 3 | 数据长度 | 1 | 从设备类型代码开始到校验和之前的所有数据长度 |
| 4 | 设备类型 | 1 | 0x01：环境感知探测器 0x02：危险气体探测器 0x03：消防装备信息感知器 |
| 5 | 类型代码1 | 1 | 0x01：生命体征信息 0x02：危险气体信息 0x03：环境信息 0x04：消防装备信息 |
| 6 | 类型代码2 | 1 | 生命体征信息： 0x01：心率 0x02：呼吸 0x03：皮肤温度 0x04：排汗 0x05：脉搏 0x06：收缩压(即高压) 0x07：舒张压(即低压) 危险气体信息： 0x01：HCN 0x02：CO 0x03：HCl 0x04：HBr 0x05：HF 0x06：SO2 0x07：NO2 0x08：CH2O 0x09：CH4 0x0A：H2 环境信息： 0x01：环境温度 0x02：环境湿度 0x03：地球经度 0x04：地球纬度 0x05：海拔高度 消防装备信息： 0x01：空呼器压力 0x02：空呼器气体剩余时间 |
| 7 | 应用数据 | 10 | 第7字节:0表示负数，1表示正数 第8-12字节：整数部分 第13-16字节：小数部分 |
| 17 | 单位 | 1 | 0x01：摄氏度 0x02：ppm 0x03：BPM 0x04：mmHg 0x05：分钟 |
| 18 | 校验和 | 1 | 设备类型开始至校验和字段之前所有字节累加和 |

- 消防员体域通信装置与后端平台的传输要求

  - 消防员体域通信装置应采用MQTT协议传输消防体域通信信息。

  - 信息采集装置向后端平台发送connect报文宜携带由后端平台提供的鉴权信息。

  - MQTT协议的QOS等级选择0或者1：

- QOS 等级0，“至多一次”；

- QOS 等级1，“至少一次”。

  - 消防体域通信信息的主题名称见表2，其他信息主题可自定义。

表2  主题名称定义

| 主题描述 | 主题名称 |
| --- | --- |
| 消防员体域通信信息 | XFYTYTXXX |
| 其他主题 | 自定义 |

  - 信息内容格式应采用JSON格式传输，消防体域通信信息数据项见表3。

表3  消防体域通信信息数据项

| 数据项 | 数据项含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RYID | 人员ID | 必传项 |
| SCSJ | 上传时间 | 必传项 |
| XL | 心率 |  |
| HX | 呼吸 |  |
| PFWD | 皮肤温度 |  |
| PH | 排汗 |  |
| MB | 脉搏 |  |
| SSY | 收缩压 |  |
| SZY | 舒张压 |  |
| HCNND | HCN浓度 |  |
| COND | CO浓度 |  |
| HCLND | HCl浓度 |  |
| HBrND | HBr浓度 |  |
| HFND | HF浓度 |  |
| SO2ND | SO2浓度 |  |
| NO2ND | NO2浓度 |  |
| CH2OND | CH2O浓度 |  |
| CH4ND | CH4浓度 |  |
| HJWD | 环境温度 |  |
| HJSD | 环境湿度 |  |
| DQJD | 地球经度 |  |
| DQWD | 地球纬度 |  |
| HBGD | 海拔高度 |  |
| KHQYL | 空呼器压力 |  |

例如：上传心率信息

{

“RYID”: “0001”,

“SCSJ”: “2023-10-01 19:45:23”

“XL”: “75 BPM”

}

_________________________________